热传导模拟计算

13307110445 王子为

[简介]本实验使用Langevin，Muller-Plathe, Green-Kubo三种模拟方法，通过lammps软件计算了氩的热导率。

[1]实验目的:

1.1了解热传导过程涉及的基本物理知识，熟悉计算热导率的不同算法。

1.2 掌握热传导过程分子动力学模拟的核心控制参数与模拟步骤。

1.3 分析影响热导的物理因素（声子平均自由程、温度效应、尺寸等）。

[2]模拟实验原理简介:

2.1 热传导的物理基础

物质中存在温差时热能会自发地由高温区域向低温区域转移，这种现象称为热输运，包括传导、对流和辐射等形式。如果热输运过程不伴随着宏观质量或辐射流动，则称为热传导。在凝聚态物质中，声子（原子振动）和电子是负责热量传递的基本粒子。本实验仅考虑固体中的热传导，并且仅考虑声子对热传导的贡献。就固体中的声子而言，热输运的微观过程是：在温度高的部分，晶体中原子振动较激烈，也即声子的个数和能量都较大。在低温部分，原子振动较缓，相应的声子数和能量都比较低。由于声子数在高温端与低温端之间的差别，携带较高能量的声子就会向低温端扩散，从而形成热量的传输，也称为热扩散。固体中的热输运，就是能量的迁移，而原子本身只在平衡位置附近振动，因此没有所谓的对流，也没物质流。由于晶格振动非简谐效应的存在，声子之间会发生散射，所以热传导不是瞬时完成的。因此，有必要寻找一个物理量来描述不同物质热传导的能力，这个物理量就是所谓的“热导率”。

2.2热导率

热传导的原因是温度不均匀，可用温度梯度∇T描述，热传导的快慢可用热流密度j，即单位时间里流过单位面积的热量来描述。实验表明热传导遵循傅里叶定律，它有如下的形式：

j=-κ∇T                                                                （1）

比例常数κ就是热导率（也称为导热系数）。该公式是计算热导率的基本依据。

2.3 分子动力学模拟热传导过程的基本原理

2.3.1 基本方法：Langevin

Langevin在体系内粒子相互作用的基础上加上背景随机扰动，使粒子作用力有F=Fc+Ff+Fr的形式。其中Fc是粒子相互作用力，Ff是与粒子速度相关的摩擦力，Fr是随机扰动力。

实验中，固定两端，加上恒定热源和冷源，使从冷源流出的热流回到另一端。如图表示。

一定时间之后系统将达到稳态。其温度分布和热流如图2。使用两端的温度差作为∇T，两端流进/流出的热流的差值平均作为Jx，就能得到热导率的计算公式。

κ=Jx2S∇T

2.3.2 Muller-Plathe方法

Muller-Plathe方法是当前最常见的方法之一。该方法中，在沿热传导方向相距较远的两处分别设立高温与低温区，如下图所示。其中Z=-Lz/4和Z=Lz/4处宽度为δ的两个区域为高温或低温区。采用这种对称的分布是考虑到周期性边界条件。为保持这两个区域的温度差，需要每隔一段时间，找出高温区域能量最低的粒子（其能量为ε1）和低温区域能量最高的粒子（其能量为ε2），交换他们的动量，从而体系能量和动量都不变，高温区增加能量Δε=ε2-ε1，低温区增加-Δε。

这相当于有一台热机持续对两个区域做功，一定时间之后系统将达到稳态。这时系统有一个高温区和一个低温区，而在二者之间是一个温度缓变区，其温度分布如图所示。对单原子体系，温度可利用

T=   Ek       32kB                                                    （2）

来计算，其中Ek为平均动能，kB为玻尔兹曼常数。

通过计算其中线性部分的斜率，我们便可求得温度梯度∇T=dTdz。

如图一中z=-Lz/4的区域所示，输入的功率将通过两边的界面以热流的形式流出，

利用连续性方程	
-j∙dS+P=0                                                 （3）

由于对称性，可以只考虑z方向的两个平面，我们可得热流

j=P2S                                                            （4）

其中P=ΔεΔt为热源做功的平均功率。其中的S为横截面积，2表示两个方向。

从而由式（1）得到热导率κ=j∇T。

2.3.3 Green-Kubo方法

前述方法不符合平移对称性，因此在周期性边界条件下容易失效。Green-Kubo方法使用自相关函数对热流积分，避开了这个缺陷。其公式如下：

但Green-Kubo收敛较慢，需要取多个seed计算。

2.3.4 验证连续性方程

Muller-Plathe方法的标准流程是利用（4）式计算热流，那么这么做有道理吗？（3）式正确吗？我们在模拟实验中验证（3）式能更加印证所得热导率的正确性。

类似于计算温度分布，我们可以利用以下公式计算出热流密度分布[2]

j=ddtiriei

其中ri为原子位置，ei为原子总能量。通过比较两种方式计算出的热流，我们可以验证连续性方程。

2.3.5 体系大小对热导率的影响

通常由于模拟体系太小，小于声子的平均自由程，声子在边界散射，热导率偏小，通常有[2]

1κ=1κ∞+aLz

其中a为斜率，κ∞为体系无穷大时的热导率。通过此式可以拟合得出更加准确的热导率。

[3]模拟条件

  - 具有Fortran或C++编译运行环境的计算机。

  - 分子动力学源程序一套，以及若干用于结果分析的计算程序。

  - 一种数学作图软件。

[4]模拟步骤

  - 建立模型：以Ar的晶体研究对象，体系采用Lennard-Jones势所描述。产生一个长宽高分别为（xyz）的面心立方模拟体系。

  - 建立初始平衡体系：首先将系统加热到指定的温度，即采用NVT系综 (nose-hoover热浴)[3]使体系保持在85K(此时实验得出热导率为0.132W/mK)。然后去掉热浴，使系统处于NVE系综。体系经过一段时间的演化，将趋于平衡。

  - 建立稳态过程：在上面平衡态的基础上，利用上文提到的粒子交换法，对体系继续模拟，并持续测量温度分布，直到到达稳态。

  - 计算出热导率：由温度分布获得温度梯度，利用(4)(5)式，分别计算出热流，进而利用傅里叶定律计算热导率，验证连续性方程。

[5]建立模型：

以Ar的晶体研究对象，体系采用Lennard-Jones势所描述。产生一个长宽高分别为（xyz）的面心立方模拟体系。

参量设置：体系密度ρ=0.844，初始温度T=0.71，截断半径Rc=3.0，其单位皆为lammps的约化单位。晶格类型fcc。

1.Langevin

体系设为10×10×20，低温区温度Tlo=0.3，高温区温度Thi=0.3，温区位置如图。温区的右端与左端相接。

经过11000步平衡后，程序每隔1000步共20000步在log中输出当前体系温度T，冷源温度Tcold（冷源区域内所有原子动能的平均），热源温度Thot（同上），温度差∇T=Thot-Tcold（v_tdiff），累积平均温度Tave（f_ave），热源累积热流Jhot（f_hot），热源累积热流Jcold（f_cold）。

由公式

κ=JxS∇T

其中∇T= v_tdiff，Jx=ddtf_cold-f_hot2

可求得

κ=(0.127±0.016)W/mK

2. Muller-Plathe

体系设为10×10×20。将温区切成10份，每20步交换高温区和低温区中的热原子和冷原子。

程序每隔1000步共40000步在profile.mp中输出温区切片状态。温区切40片，每片输出该片中的粒子数Ncount，温度temp，z方向热流jz。

体系达到平衡态后，温度分布稳定，热流波动较大。将达到平衡态后每一step的切片状态取平均，就能得到温度和热流分布图。

从左至右：未达平衡的温度和热流分布图、达平衡态的分布图、对平衡态作平均后的分布图

对右半部分的热流取平均，可得Jz=(0.153±0.005)。对右半部分的温度取斜率，可得∇T=(0.651±0.002)。

由公式

κ=Jx2S∇T

可求得κ=(0.118±0.004)W/mK

验证连续性方程：在log中输出的f_3即为Q。

从右图斜率可得出dQdt（step）=0.4158，与前述Jz约化后比较即可。

3.Green-Kubo

Green-Kubo方法在周期性边界条件下可以保持稳定，但其收敛较慢。因此，改变随机数种子，将12seed产生出的κ~step关系取平均，得到下图。

图中黑色粗线为平均值，可见出在step>60000时已趋平缓。将后半段的κ值再取平均，乘以单位换算系数1.889e-2，可得

κ=(0.104±0.001)W/mK

4. 体系大小对热导率的影响

改变langevin体系的长度z分别为10，20，30，40，50，计算其热导率并画图如右。

其线性非常差，且斜率小于零。

[6]结论

通过Langevin，Muller-Plathe，Green-Kubo算出来氩的热导率分别为κ=(0.127±0.016)W/mK，κ=(0.118±0.004)W/mK，κ=(0.104±0.001)W/mK。